龙门架及井架物料提升机安全技术规范

JGJ 88－1992

第一章 总则

第1．0．1条 为使龙门架及井架物料提升机（简称提升机）的设计、制作符合安全要求和在施工中得到正确使用，保证施工及人身安全，制订本规范。
　　第1．0．2条 本规范适用于新建、整修、拆除等工程施工中，额定起重量在2000kg以下，以地面卷扬机为动力、沿导轨做垂直运行的高、低架物料提升机。
　　注：提升高度30m以下（含30m）为低架；提升高度31~150mm为高架。
　　第1．0．3条 提升机设计、制造、安装和使用，除应符合本规范外，尚应符合国家现行的《起重机械安全规程》等有关标准的规定。

第二章 一般规定

第2．0．1条 制造提升机应先提出设计方案，并有图纸、计算书和质量保证措施。
　　第2．0．2条 提升机应有产品标牌，标明额定起重量，最大提升速度、最大架设高度、制造单位、产品编号及出厂日期。
　　第2．0．3条 提升机吊篮与架体的涂色应有明显区别。
　　第2．0．4条 提升机出厂前，应按规定进行检验，并附产品合格证。
　　第2．0．5条 安装提升机架体的人员，应按高处作业人员要求，经过培训持证上岗。
　　第2．0．6条 提升机在安装完毕后，必须经正式验收，符合要求后方可投入使用。
　　第2．0．7条 使用单位应根据提升机的类型制订操作规程，建立管理制度及检修制度。
　　第2．0．8条 使用单位应对每台提升机建立设备技术档案，其内容应包括：验收，检修，试验及事故情况。
　　第2．0．9条 应配备经正式考试合格持有操作证的专职司机。

第三章 结构设计与制造
　　第一节 结构设计

第3．1．1条 提升机钢结构（以下简称结构）的设计，应满足制造、运输、安装、使用等各种条件下的强度、刚度和稳定性要求，其结构计算应符合现行国家标准《钢结构设计规范》的规定。
　　第3．1．2条 结构设计时应考虑下列荷载：
　　一、 工作状态下的计算荷载。包括：自重、提升荷载和工作状态下的风荷载；
　　二、 非工作状态下的计算荷载。包括：自重和非工作状态下的风荷载；
　　三、 荷载的计算应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》的规定。
　　第3．1．3条 结构材料的选用应符合下列规定：
　　当使用地区的计算温度高于－20℃时，承重结构的钢材宜采用3号钢；等于或低于－20℃时，应采取3号镇静钢或16锰、16锰桥钢。
　　注：计算温度按现行国家标准，采暖通风和空气调节设计规范》关于冬季空气调节室外计算温度确定。
　　第3．1．4条 主要承重构件除应满足强度要求（计算方法可参照本规范附录二）外，尚应满足下列要求：
　　一、 立柱换算长细比不应大于120，单肢长细比不应大于构件两方向长细比的较大值λmax的0.7倍；
　　二、 一般受压杆件的长细比不应大于150；
　　三、 受拉杆件的长细比不宜大于200；
　　四、 受弯构件中主梁的挠度（yL）不应大于l/700，其他受弯构件不应大于l/400（l为受弯构件计算长度）。
　　第3．1．5条 构件连接的计算应符合现行国家标准《钢结构设计规范》第七章的规定。
　　第3．1．6条 采用螺栓连接的构件，不得采用M10以下的螺栓，每一杆件的节点以及接头的一边，螺栓数不得少于2个。
　　第3．1．7条 格构式构件的连缀件应采用缀条式。龙门架的立柱，应每隔4~6m设置横隔板，且每个标准节不得少于2个；横隔板可采用厚度6~10mm的钢板或截面不小于∟50×5的角钢制作，可不验算强度。
　　第3．1．8条 井架式提升机的架体，在与各楼层通道相接的开口处，应采取加强措施。
　　第3．1．9条 提升机架体顶部的自由高度不得大于6m。
　　第3．1．10条 提升机的天梁应使用型钢，宜选用两根槽钢，其截面高度应经计算确定，但不得小于2根[14。
　　第3．1．11条 提升机吊篮的各杆件应选用型钢。杆件连接板的厚度不得小于8mm。吊篮的结构架除按设计制作外，其底板材料可采用50mm厚木板，当使用钢板时，应有防滑措施。吊篮的两侧应设置高度不小于1m的安全档板或挡网。高架提升机应选用有防护顶板的吊笼，其顶板材料可采用50mm厚木板。
　　第3．1．12条 吊篮的导靴一般可用滚轮导靴或滑动导靴，但有下列情况之一的，必须采用滚轮导靴：
　　一、 采用摩擦式卷扬机为动力的提升机；
　　二、 架体的立柱兼作导轨的提升机；
　　三、 高架提升机。
　　第3．1．13条 提升机附设摇臂把杆时，立柱及基础需经校核计算，并应进行加固。把杆臂长一般不大于6m，起重量不超过600kg。采用角钢制作时，中间断面不小于240mm×240mm，角钢不小于∟30×4；采用无缝钢管时，钢管外径不小于121mm把杆支座应设置在单肢与缀件连接的节点处。

                                第二节 结构制造

第3．2．1条 提升机结构所用的材质，应符合国家标准和本规范的要求，并应根据规定进行材质试验。
　　第3．2．2条 提升机架体的底节，宜采用无缝钢管制作。
　　第3．2．3条 制作前应按设计文件和图纸要求编写加工工艺，并严格按工序检验。
　　第3．2．4条 构件的制作精度，应满足安装精度要求，由多节组装的架体，应保证其标准节具有互换性。
　　第3．2．5条 提升机结构的制作质量，应符合现代国家标准《钢结构工程施工及验收规范》等标准的规定。

                                 第四章 提升机构

第4．0．1条 卷扬机的选用或制造，应满足额定起重量、提升高度、提升速度等参数的要求。
　　第4．0．2条 提升机宜选用可逆式卷扬机，高架提升机不得选用摩擦式卷扬机。
　　第4．0．3条 卷筒两端的凸缘至最外层钢丝绳的距离，不应小于钢丝绳直径的2倍。卷筒边缘必须设置防止钢丝绳脱出的防护装置。
　　第4．0．4条 卷筒与钢丝绳直径的比值应不小于30。
　　第4．0．5条 卷扬机应符合现行国家标准《建筑卷扬机》的规定。
　　第4．0．6条 滑轮组的滑轮直径与钢丝绳直径比值：低架提升机不应小于25；高架提升机不应小于30。
　　第4．0．7条 滑轮应选用滚动轴承支承。滑轮组与架体（或吊篮）应采用刚性连接，严禁采用钢丝绳、铅丝等柔性连接和使用开口拉板式滑轮。
　　第4．0．8条 以摩擦式卷扬机为动力的提升机，其滑轮应有防脱槽装置。
　　第4．0．9条 提升钢丝绳的最大工作拉力应按下式确定：
　　S=P/（a·η） （4.0.9）
　　式中 S——钢丝绳最大工作拉力（N）；
　　P——提升荷载（N）；
　　a——承载钢丝绳分支数；
　　η——滑轮组总效率。
　　第4．0．10条 提升钢线绳安全系数应按下式确定：
　　n≥Sp/S （4.0.10）
　　式中n——安全系数，一般取7~9；
　　Sp——钢丝绳破断拉力（N）；
　　S——钢丝绳最大工作拉力（N）。
　　第4．0．11条 提升钢丝绳不得接长使用。端头与卷筒应用压紧装置卡牢，在卷筒上应能按顺序整齐排列。当吊篮处于工作最低位置时，卷筒上的钢丝绳应不少于3圈。
　　第4．0．12条 钢丝绳端部的固定当采用绳卡时，绳卡应与绳径匹配，其数量不得少于3个，间距不小于钢丝绳直径的6倍。绳卡滑鞍放在受力绳的一侧，不得正反交错设置绳卡。
　　第4．0．13条 钢丝绳应符合现行国家标准《圆股钢丝绳》的规定，并有合格证。

第五章 安全防护装置及要求

第5．0．1条 提升机应具有下列安全防护装置并满足其要求：
　　一、 安全停靠装置或断绳保护装置。
　　1． 安全停靠装置。吊篮运行到位时，停靠装置将吊篮定位。该装置应能可靠地承担吊篮自重、额定载荷及运料人员和装卸物料时的工作荷载。
　　2． 断绳保护装置。当吊篮悬挂或运行中发生断绳时，应能可靠地将其停住并固定在架体上。其滑落行程，在吊篮满载时，不得超过1m。
　　二、 楼层口停靠栏杆（门）。各楼层的通道口处，应设置常闭的停靠栏杆（门），宜采用联锁装置（吊篮运行到位时方可打开）。停靠栏杆可采用钢管制造，其强度应能承受1kN/m水平荷载。
　　三、 吊篮安全门。吊篮的上料口处应装设安全门。安全门宜采用联锁开启装置，升降运行时安全门封闭吊篮的上料口，防止物料从吊篮中滚落。
　　四、 上料口防护棚。防护棚应设在提升机架体地面进料口上方。其宽度应大于提升机的最外部尺寸；长度：低架提升机应大于3m，高架提升机应大于5m。其材料强度应能承受10kPa的均布静荷载。也可采用50mm厚木板架设或采用两层竹笆，上下竹笆层间距应不小于600mm。
　　五、 上极限限位器。该装置应安装在吊篮允许提升的最高工作位置。吊篮的越程（指从吊篮的最高位置与天梁最低处的距离），应不小于3m。当吊篮上升达到限定高度时，限位器即行动作，切断电源（指可逆式卷扬机）或自动报警（指摩擦式卷扬机）。
　　六、 紧急断电开关。紧急断电开关应设在便于司机操作的位置，在紧急情况下，应能及时切断提升机的总控制电源。
　　七、 信号装置。该装置是由司机控制的一种音响装置，其音量应能使各楼层使用提升机装卸物料人员清晰听到。
　　第5．0．2条 高架提升机除应满足第5.0.1条规定外，尚需具备下列安全装置并应满足以下要求：
　　一、 下极限限位器。该限位器安装位置，应满足在吊篮碰到缓冲器之前限位器能够动作。当吊篮下降达到最低限定位置时，限位器自动切断电源，使吊篮停止下降。
　　二、 缓冲器。在架体的底坑里应设置缓冲器，当吊篮以额定荷载和规定的速度作用到缓冲器上时，应能承受相应的冲击力。缓冲器的型式，可采用弹簧或弹性实体。
　　三、 超载限制器。当荷载达到额定荷载的90%时，应能发出报警信号。荷载超过额定荷载时，切断起升电源。
　　四、 通讯装置。当司机不能清楚地看到操作者和信号指挥人员时，必须加装通讯装置。通讯装置必须是一个闭路的双向电气通讯系统，司机应能听到每一站的连系，并能向每一站讲话。

第六章 电气

第6．0．1条 选用的电气设备及电器元件，必须符合提升机工作性能、工作环境等条件的要求，并有合格证书。
　　第6．0．2条 提升机的总电源应设短路保护及漏电保护装置；电动机的主回路上，应同时装设短路、失压、过电流保护装置。
　　第6．0．3条 电气设备的绝缘电阻值（包括对地电阻值）必须大于0.5MΩ；运行中必须大于1000Ω/V。
　　第6．0．4条 提升机的金属结构及所有电气设备的金属外壳应接地，其接地电阻不应大于10Ω。
　　第6．0．5条 当提升机高度超出相邻建筑物的避雷装置的保护范围时，应按现行国家标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—88中第4.4.2条规定的条件安装避雷装置，其接地电阻不应大于10Ω。
　　第6．0．6条 携带式控制装置应密封、绝缘，控制回路电压不应大于36V，其引线长度不得超过5m。
　　第6．0．7条 工作照明的开关，应与主电源开关相互独立。当提升机电源被切断时，工作照明不应断电。各自的开关应有明显标志。
　　第6．0．8条 禁止使用倒顺开关作为卷扬机的控制开关。
　　第6．0．9条 电动机应符合现行国家标准《电机基本技术要求》的规定，并有出厂合格证书。
　　第6．0．10条 提升机的电气设备的制作和组装，应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》、《电气装置安全工程施工及验收规范》和《控制屏（台）技术要求》、《低压配电屏技术要求》等的规定。

第七章 基础、附墙架、缆风绳及地锚
第一节 基础

第7．1．1条 高架提升机的基础应进行设计，基础应能可靠地承受作用在其上的全部荷载。基础的埋深与做法，应符合设计和提升机出厂使用规定。
　　第7．1．2条 低架提升机的基础，当无设计要求时，应符合下列要求：
　　一、 土层压实后的承载力，应不小于80kPa；
　　二、 浇注C20混凝土，厚度300mm；
　　三、 基础表面应平整，水平度偏差不大于10mm。
　　第7．1．3条 基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内，开挖沟槽或有较大振动的施工时，必须有保证架体稳定的措施。

第二节 附墙架

第7．2．1条 提升机附墙架的设置应符合设计要求，其间隔一般不宜大于9m，且在建筑物的顶层必须设置1组。
　　第7．2．2条 附墙架与架体及建筑之间，均应采用刚性件连接，并形成稳定结构，不得连接在脚手架上。严禁使用铅丝绑扎。
　　第7．2．3条 附墙架的材质应与架体的材质相同，不得使用木杆、竹杆等做附墙架与金属架体连接。
　　第7．2．4条 附墙架与建筑结构的连接应进行设计。当无设计规定时，可选用附录三中的图示做法。

第三节 缆风绳

第7．3．1条 提升机受到条件限制无法设置附墙架时，应采用缆风绳稳固架体。高架提升机在任何情况下均不得采用缆风绳。
　　第7．3．2条 提升机的缆风绳应经计算确定（缆风绳的安全系数n取3.5）。缆风绳应选用圆股钢丝绳，直径不得小于9.3mm。提升机高度在20m以下（含20m）时，缆风绳不少于1组（4~8根）；提升机高度在21~30m时，不少于2组。
　　第7．3．3条 缆风绳应在架体四角有横向缀件的同一水平面上对称设置，使其在结构上引起的水平分力，处于平衡状态。缆风绳与架体的连接处应采取措施，防止架体钢材对缆风绳的剪切破坏。对连接处的架体焊缝及附件必须进行设计计算。
　　第7．3．4条 龙门架的缆风绳应设在顶部。若中间设置临时缆风绳时，应在此位置将架体两立柱做横向连接，不得分别牵拉立柱的单肢。
　　第7．3．5条 缆风绳与地面的夹角不应大于60°，其下端应与地锚连接，不得拴在树木、电杆或堆放构件等物体上。
　　第7．3．6条 缆风绳与地锚之间，应采用与钢丝绳拉力相适应的花篮螺栓拉紧。缆风绳垂度不大于0.01l（l为长度），调节时应对角进行，不得在相邻两角同时拉紧。
　　第7．3．7条 当缆风绳需改变位置时，必须先作好预定位置的地锚，并加临时缆风绳确保提升机架体的稳定，方可移动原缆风绳的位置；待与地锚拴牢后，再拆除临时缆风绳。
　　第7．3．8条 在安装、拆除以及使用提升机的过程中设置的临时缆风绳，其材料也必须使用钢丝绳，严禁使用铅丝、钢筋、麻绳等代替。

第四节 地锚

第7．4．1条 缆风绳的地锚，根据土质情况及受力大小设置，应经计算确定。
　　第7．4．2条 缆风绳的地锚，一般宜采用水平式地锚，当土质坚实，地锚受力小于15kN时，也可选用桩式地锚。
　　第7．4．3条 当地锚无设计规定时，其规格和形式可按以下情况选用：
　　一、 水平地锚。水平地锚可按表7.4.3选用。

表7.4.3　　水平地锚参数表

注：本表系按下列条件确定：木材容许应力取11MPa；填土密度为1600kg/m3；土壤内摩擦角为45°
　　二、 桩式地锚。
　　1． 采用木单桩时，圆木直径不小于200mm，埋深不小于1.7m，并在桩的前上方和后下方设两根横档木。
　　2． 采用脚手钢管（φ48）或角钢（∟75×6）时，不少于2根；并排设置，间距不小于0.5m;打入深度不小于1.7m；桩顶部应有缆风绳的防滑措施。
　　第7．4．4条 地锚的位置应满足对缆风绳的设置要求。

第八章 安装与拆除
第一节 一般规定

第8．1．1条 安装与拆除作业前，应根据现场工作条件及设备情况编制作业方案。对作业人员进行分工交底，确定指挥人员，划定安全警戒区域并设监护人员，排除作业障碍。
　　第8．1．2条 提升架体实际安装的高度不得超出设计所允许的最大高度。
　　第8．1．3条 安装作业前检查的内容一般包括：
　　一、 金属结构的成套性和完好性；
　　二、 提升机构是否完整良好；
　　三、 电气设备是否齐全可靠；
　　四、 基础位置和做法是否符合要求；
　　五、 地锚的位置、附墙架连接埋件的位置是否正确和埋设牢靠；
　　六、 提升机的架体和缆风绳的位置是否靠近或跨越架空输电线路。必须靠近时，应保证最小安全距离，并应采取安全防护措施。其最小安全距离见表8.1.3。

表8.1.3　　与架空输电线的最小安全距离（m）

第8．1．4条 安装精度应符合以下规定：
　　一、 新制作的提升机；架体安装的垂直偏差，最大不应超过架体高度的1.5‰；多次使用过的提升机，在重新安装时，其偏差不应超过3‰，并不得超过200mm；
　　二、 井架截面内，两对角线长度公差不得超过最大边长的名义尺寸的3‰；
　　三、 导轨接点截面错位不大于1.5mm；
　　四、 吊篮导靴与导轨的安装间隙，应控制在5~10mm以内。
　　第8．1．5条 拆除作业前检查的内容一般包括：
　　一、 查看提升机与建筑物及脚手架的连接情况；
　　二、 查看提升机架体有无其他牵拉物；
　　三、 临时附墙架、缆风绳及地锚的设置情况；
　　四、 地梁和基础的连接情况。

第二节 架体的安装与拆除

第8．2．1条 安装架体时，应先将地梁与基础连接牢固。每安装2个标准节（一般不大于8m），应采取临时支撑或临时缆风绳固定，并进行初校正，在确认稳定时，方可继续作业。
　　第8．2．2条 安装龙门架时，两边立柱应交替进行，每安装2节，除将单肢柱进行临时固定外，尚应将两立柱横向连接成一体。
　　第8．2．3条 利用建筑物内井道做架体时，各楼层进料口处的停靠门，必须与司机操作处装设的层站标志灯进行联锁。阴暗处应装照明。
　　第8．2．4条 架体各节点的螺栓必须紧固，螺栓应符合孔径要求，严禁扩孔和开孔，更不得漏装或以铅丝代替。
　　第8．2．5条 装设摇臂把杆时，应符合以下要求：
　　一、 把杆不得装在架体的自由端处；
　　二、 把杆底座要高出工作面，其顶部不得高出架体；
　　三、 把杆应安装保险钢丝绳，起重吊钩应装设限位装置；
　　四、 把杆与水平面夹角应在45°~70°之间，转向时不得碰到缆风绳；
　　五、 随工作面升高把杆需要重新安装时，其下方的其他作业应暂时停止。
　　第8．2．6条 在拆除缆风绳或附墙架前，应先设置临时缆风绳或支撑，确保架体的自由高度不得大于2个标准节（一般不大于8m）。
　　第8．2．7条 拆除龙门架的天梁前，应先分别对两立柱采取稳固措施，保证单柱的稳定。
　　第8．2．8条 拆除作业中，严禁从高处向下抛掷物件。
　　第8．2．9条 拆除作业室宜在白天进行。夜间作业应有良好的照明。因故中断作业时，应采取临时稳固措施。

第三节 卷扬机稳装

第8．3．1条 卷扬机应安装在平整坚实的位置上，宜远离危险作业区，视线应良好。因施工条件限制，卷扬机安装位置距施工作业区较近时，其操作棚的顶部应按第5.0.1条中防护棚的要求架设。
　　第8．3．2条 固定卷扬机的锚杆应牢固可靠，不得以树木、电杆代替锚桩。
　　第8．3．3条 当钢丝绳在卷筒中间位置时，架体底部的导向滑轮应与卷筒轴心垂直，否则应设置辅助导向滑轮，并用地锚、钢丝绳拴牢。
　　第8．3．4条 提升钢丝绳运行中应架起，使之不拖地面和被水浸泡。必须穿越主要干道时，应挖沟槽并加保护措施，严禁在钢丝绳穿行的区域内堆放物料。

第四节 低架龙门架的整体安装与拆除

第8．4．1条 架体的拼装应在平整的场地上进行，各节点螺栓应紧固，拼装精度应满足安装精度要求。
　　第8．4．2条 拼装后架体应进行临时加固，除沿立柱纵向绑扎梢径不小于80mm的木杆外，两立柱之间尚应以横杆和剪刀撑进行横向加固，其方法可见附录三。
　　第8．4．3条 整体吊之前，应在架体顶部四角系牢缆风绳。
　　第8．4．4条 架体的吊点应采取设计制造吊点。用把杆起吊时，应在起吊（或放倒）架体的相反方向，用辅助缆风绳加以保护。起吊（放倒）要平稳，不得斜吊。
　　第8．4．5条 架体吊立就位时，应在栓牢缆风绳和固定架体底脚后，方可摘除吊钩。
　　第8．4．6条 拆除作业时应先挂好吊具，拉紧起吊绳，使架体呈起吊状态，再解除缆风绳和底脚螺栓。
　　第8．4．7条 龙门架整体安装和拆除工作属起重作业，必须由持证的起重工和有经验的指挥人员配合进行。

第九章 检验规则与试验方法
　　第一节 检验规则

第9．1．1条 新设计的提升机，必须经产品鉴定合格后，方可进行批量生产。
　　第9．1．2条 批量生产的提升机，在出厂前应进行抽检试验。抽检的台数为年产量的6%，但不得少于2台。试验项目应包括：空载试验、额定荷载试验、超载试验和安全装置的可靠性试验。
　　第9．1．3条 单台生产的提升机，应按有关规定经工业性考核试验，在确认符合设计技术指标后附产品合格证书，方可投入生产性使用。
　　第9．1．4条 老产品转产试制、长期停产后恢复生产以及产品有较大改动的提升机，均应制作样机并进行性能试验。
　　第9．1．5条 新设计的传动、安全、电气等装置，必须分别验证其可靠性后，才能进行整机试验。
　　第9．1．6条 提升机在第一次投入使用前，应按设计与制造技术文件及使用说明书进行试验。试验内容同第9.1.2条规定。
　　第9．1．7条 凡有下列情况之一的提升机，应重新进行试验，除不做超载试验外，其他内容同第9.1.2条规定。
　　一、 正常工作状态下的提升机，作业周期超过1年的；
　　二、 闲置时间超过半年重新恢复作业的；
　　三、 经过改进和大修后的；
　　四、 重新安装后，使用前的；
　　五、 遭受自然灾害（如暴风、大地震等）可能使结构和提升机构以及安全防护装置遭受损害的。

第二节 试验方法

第9．2．1条 试验前的准备应符合下列规定：
　　一、 试验前应编制试验方案，采取可靠措施，以保证试验及试验人员的安全；
　　二、 对试验的提升机和场地环境进行全面检查，确认符合要求和具备试验条件；
　　三、 试验样机应按设计所规定的全部装置和附件进行安装，当高架提升机的架体组装不具备一次组装全高的条件时，可随建筑的增高按架体每接高30m为一试验阶段，分阶段进行。
　　第9．2．2条 试验条件应符合下列要求：
　　一、 架体的基础、附墙架、缆风绳、地锚等应符合本规范规定；
　　二、 环境温度：－15℃~35℃；
　　三、 地面风速：不大于11m/s（六级）；
　　四、 电压波动：±7%；
　　五、 荷载与标准质差：±3%；
　　第9．2．3条 空载试验应符合下列要求：
　　一、 在空载情况下以提升机各工作速度进行上升、下降、变速、制动等动作，在全行程范围内，反复试验，不得少于3次；
　　二、 在进行上述试验的同时，应对各安全装置进行灵敏度试验；
　　三、 双吊篮提升机，应对各单吊篮升降和双吊篮同时升降，分别进行试验；
　　四、 空载试验过程中，应检查各机构动作是否平稳、准确，不允许有振颤、冲击等现象。
　　第9．2．4条 额定载荷试验应符合下列要求：
　　吊篮内施加额定荷载，使其重心位于从吊篮的几何中心，沿长度和宽度两个方向，各偏移全长的1/6的交点处。除按空载试验动作运行外，并应作吊篮的坠落试验。试验时，将吊篮上升3～4m停住，进行模拟断绳试验。
　　第9．2．5条 超载试验应符合下列规定：
　　取额定荷载的125%（按5%逐级加荷），荷载在吊篮内均匀布置，做上升、下降、变速、制动（不做坠落试验）。动作准确可靠，无异常现象，金属结构不得出现永久变形、可见裂纹、油漆脱落以及连接损坏、松动等现象。
　　第9．2．6条 试验报告应符合下列要求：
　　一、 写明试验日期、场地环境、参加单位（部门）以及负责人；
　　二、 审查必备的技术文件及外购件的合格证书；
　　三、 记载试验情况和结果；
　　四、 对所试验的提升机作出结论。

第十章 使用与管理
第一节 使用

第10．1．1条 安装后使用前的验收应符合下列规定：
　　提升机安装后，应由主管部门组织按照本规范和设计规定进行检查验收，确认合格发给使用证后，方可交付使用。使用前和使用中的检查宜包括下列内容：
　　一、 使用前的检查：
　　1． 金属结构有无开焊和明显变形；
　　2． 架体各节点连接螺栓是否紧固；
　　3． 附墙架、缆风绳、地锚位置和安装情况；
　　4． 架体的安装精度是否符合要求；
　　5． 安全防护装置是否符合要求；
　　6． 卷扬机的位置是否合理；
　　7． 电气设备及操作系统的可靠性；
　　8． 信号及通讯装置的使用效果是否良好清晰；
　　9． 钢丝绳、滑轮组的固接情况；
　　10． 提升机与输电线路的安全距离及防护情况。
　　二、 定期检查。定期检查每月进行1次，由有关部门和人员参加，检查内容包括：
　　1． 金属结构有无开焊、锈蚀、永久变形；
　　2． 扣件、螺栓连接的紧固情况；
　　3． 提升机构磨损情况及钢丝绳的完好性；
　　4． 安全防护装置有无缺少、失灵和损坏；
　　5． 缆风绳、地锚、附墙架等有无松动；
　　6． 电气设备的接地（或接零）情况；
　　7． 断绳保护装置的灵敏度试验。
　　三、 日常检查。日常检查由作业司机在班前进行，在确认提升机正常时，方可投入作业。检查内容包括：
　　1． 地锚与缆风绳的连接有无松动；
　　2． 空载提升吊篮做1次上下运行，验证是否正常，并同时碰撞限位器和观察安全门是否灵敏完好；
　　3． 在额定荷载下，将吊篮提升至离地面1~2m高度停机，检查制动器的可靠性和架体的稳定性；
　　4． 安全停靠装置和断绳保护装置的可靠性；
　　5． 吊篮运行通道内有无障碍物；
　　6． 作业司机的视线或通讯装置的使用效果是否清晰良好。
　　第10．1．2条 使用提升机时应符合下列规定：
　　一、 物料在吊篮内应均匀分布，不得超出吊篮。当长料在吊篮中立放时，应采取防滚落措施；散料应装箱或装笼。严禁超载使用；
　　二、 严禁人员攀登、穿越提升机架体和乘吊篮上下；
　　三、 高架提升作业时，应使用通讯装置联系。低架提升机在多工种、多楼层同时使用时，应专设指挥人员，信号不清不得开机。作业中不论任何人发出紧急停车信号，应立即执行；
　　四、 闭合主电源前或作业中突然断电时，应将所有开关板回零位。在重新恢复作业前，应在确认提升机动作正常后方可继续使用；
　　五、 发现安全装置、通讯装置失灵时，应立即停机修复。作业中不得随意使用极限限位装置；
　　六、 使用中要经常检查钢丝绳、滑轮工作情况。如发现磨损严重，必须按照有关规定及时更换；
　　七、 采用摩擦式卷扬机为动力的提升机，吊篮下降时，应在吊篮行至离地面1~2m处，控制缓缓落地，不允许吊篮自由落下直接降至地面；
　　八、 装设摇臂把杆的提升机，作业时，吊篮与摇臂把杆不得同时使用；
　　九、 作业后，将吊篮吊至地面，各控制开关扳至零位，切断主电源，锁好闸箱。

第二节 管理

第10．2．1条 提升机使用中应进行经常性的维修保养，并符合下列规定：
　　一、 司机应按使用说明书的有关规定，对提升机各润滑部位，进行注油润滑；
　　二、 维修保养时，应将所有控制开关板至零位，切断主电源，并在闸箱处挂“禁止合闸”标志，必须时应设专人监护；
　　三、 提升机处于工作状态时，不得进行保养、维修，排除故障应在停机后进行；
　　四、 更换零部件时，零部件必须与原部件的材质性能相同，并应符合设计与制造标准；
　　五、 维修主要结构所用焊条及焊缝质量，均应符合原设计要求；
　　六、 维修和保养提升机架体顶部时，应搭设上人平台，并应符合高处作业要求。
　　第10．2．2条 提升机应由设备部门统一管理，不得对卷扬机和架体分开管理。
　　第10．2．3条 金属结构码放时，应放在垫木上，在室外存放，要有防雨及排水措施。电气、仪表及易损件的存放，应注意防震、防潮。
　　第10．2．4条 运输提升机各部件时，装车应垫平、尽量避免磕碰，同时应注意各提升机的配套件。

附录一  名词解释

一、 龙门架提升机
　　以地面卷扬机为动力，由两根立柱与天梁和地梁构成门式架体的提升机，吊篮（吊笼）在两立柱中间沿轨道作垂直运动。也可由2台或3台门架并联在一起使用。
　　二、 井架提升机
　　以地面卷扬机为动力，由型钢组成井字形架体的提升机，吊篮（吊笼）在井孔内沿轨道作垂直运动。可组成单孔或多孔井架并联在一起使用。
　　三、 立柱
　　提升机架体支承天梁的结构件，其外部可支撑和引导吊篮作垂直运动。立柱可制作成标准节，按设计规定高度进行现场组装。
　　四、 天梁
　　安装在提升机架体顶部的横梁，支承顶端滑轮的结构件。
　　五、 吊篮（吊笼）
　　装载物料沿提升机导轨作升降运行的部件。
　　六、 导轨
　　为吊篮运行提供导向的部件。
　　七、 导靴
　　安装在吊篮上沿导轨运行的装置，可防止吊篮运行中偏斜和摆动。其型式有滚轮导靴和滑动导靴。
　　八、 摇臂把杆
　　附设在提升机架体上的起重臂杆。
　　九、 可逆式卷扬机
　　以动力正反转作业的卷扬机。
　　十、 摩擦式卷扬机
　　以动力正转作业；反转作业时，当分离离合器后，荷载靠重力作自由降落的卷扬机。
　　十一、 工作状态
　　当吊篮位于最低停靠位置以上任一运行位置时（吊篮负载或空载）或当吊篮负载位于最低停靠位置时的状态。
　　十二、 非工作状态
　　当吊篮空载并位于最低停靠位置的状态。
　　十三、 额定起重量
　　指单台吊篮设计所规定的提升物料的质量。
　　十四、 额定荷载
　　指单台吊篮设计所规定的提升物料的重力。
　　十五、 提升荷载
　　包括额定荷载、吊篮系统重力及提升钢丝绳重力的总和（提升高度小于30m的钢丝绳的重力可不计）。
　　十六、 计算荷载
　　在设计中采用的荷载值。